重庆医科大学附属第一医院

学术报告厅及5号楼6楼2间阶梯会议室维保服务招标文件

一、招标项目综合说明

为保证学术报告厅及5号楼6楼2间阶梯会议室LED屏、灯光、舞台、音响等设备的正常使用，需邀请第三方专业机构进行维护保养服务，以择优选定维保单位。

二、招标项目概况

（一）项目名称：重医附一院学术报告厅及5号楼6楼2间阶梯会议室维保服务

（二）项目地点：重庆市渝中区友谊路1号

- 项目的维修保养范围、数量及要求：

（一）维保范围：负责学术报告厅的LED屏显示系统、舞台灯光系统、厅内照明系统、音响扩声系统、报警系统、控制系统及5号楼606、607阶梯会议室的LED屏显示系统、会标屏、音响系统、6楼信息发布系统等设备（前后端设备和传输设备）的定期维护、保养、检修和紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行及维修保养范围，具体如下：

1、学术报告厅；

- LED屏显示系统：

- 舞台灯光系统；

- 厅内照明系统；

- 音响扩声系统；

- 报警系统；

- 控制系统；

- 2、606、607阶梯会议室；

- LED屏显示系统；

- 会标屏；

- 音响扩声系统；

- 3、5号楼6楼；

- 信息发布系统；

（二）维保数量：

1、高清LED大屏幕显示系统

高清LED大屏幕显示系统由主屏、耳屏、辅屏、会标屏等四部分组成。分别为一块主屏：宽16.5米、高4.5米，安装位置离舞台底幕迁移5米的区域；两块耳屏：宽2.0米、高5米，安装位置于主屏两边；两块辅屏：宽2.7米、高2.1米，安装位置与主扩声音响侧面离地2.5米的墙面；一块电子会标屏：宽20米、高1米，安装于主席台口上沿。

2、舞台灯光系统

舞台灯光系统由大功率LED摇头图案灯（4支）、电脑LED摇头光束灯（12支）、LED染色灯（60支）、LED聚柔光灯（26支）、追光灯（2支）等组成。采用多点位、平行与交叉布置相结合，考虑变化多样性布光方法；满足不同会议或演出节目对灯光使用方便性和效果的要求；采用基础光和轮廓光配合使用；可以引导观众关注画面主体，掩蔽次要部分；合理配置各种电脑灯效果设备，给观众最直接的视觉效果，增强灯光的艺术感染力；在特殊的位置增加定点光，配合部分固定位置的人或景的照明。

3、厅内照明系统

厅内照明系统由装饰照明灯96组组成（每组4只LED灯具，定制灯框），通过灯控系统对厅内照明进行远程控制。

4、音响扩声系统

音响系统采用全数字音频信号处理器控制，扩声系统采用无线手持、无线头戴、无线鹅颈话筒等组成。

- 报警系统

报警系统由5个红外探头与1台报警主机组成。

5、控制系统

报告厅原有控制系统一套。

6、5号楼6楼阶梯会议室音视频系统

阶梯会议室共2间（606、607会议室），采用P1.83小间距LED屏，每间会议室LED屏宽8.96米、高1.92米，显示面积17.2㎡。

7、信息发布系统

5号楼6楼原有信息发布系统一套。

主要设备维保工程量见下表：

| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 |  |  | 设备型号 | 单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大屏幕显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3.0室内LED屏（主屏） |  | 宇视 |  |  | MW7303-S | ㎡ |  | 76.98 |  |
| 2 | P3.0室内LED屏（耳屏） |  | 宇视 |  |  | MW7303-S | ㎡ |  | 13.28 |  |
| 3 | P3.0室内LED屏（辅屏） |  | 宇视 |  |  | MW7303-S | ㎡ |  | 17.92 |  |
| 4 | P3.75室内LED屏（电子会标屏） |  | 国优 |  |  | P3.75 | ㎡ |  | 26 |  |
| 5 | 主屏发送盒 |  | 宇视 |  |  | UNV-S4 | 台 |  | 8 |  |
| 6 | 耳屏发送盒 |  | 宇视 |  |  | UNV-S4 | 台 |  | 2 |  |
| 7 | 辅屏发送盒 |  | 宇视 |  |  | UNV-S4 | 台 |  | 4 |  |
| 8 | 数据发布网关 |  | 宇视 |  |  | DA1500 | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 拼控器8U机箱 |  | 宇视 |  |  | DMC5000-8U | 台 |  | 1 |  |
| 10 | DVI输出卡 |  | 宇视 |  |  | FB-SC50-04DI-X | 块 |  | 4 |  |
| 11 | DVI输入卡 |  | 宇视 |  |  | FB-SC20-04DI-E | 块 |  | 4 |  |
| 12 | 高清摄像机 |  | 宇视 |  |  | HIC6621-IS @H-X22 | 台 |  | 3 |  |
| 13 | 4路高清解码器 |  | 宇视 |  |  | DC-B204 | 台 |  | 1 |  |
| 14 | NVR存储（含硬盘） |  | 宇视 |  |  | NVR-B200-E1 | 台 |  | 1 |  |
| 15 | 控制键盘 |  | 宇视 |  |  | KB-B100-N | 台 |  | 1 |  |
| 16 | 高清混合矩阵 |  | 魅视 |  |  | HD16162K(V1023T) | 台 |  | 1 |  |
| 17 | 输入卡 |  | 魅视 |  |  | CRV-HDMI-4IN-II | 块 |  | 4 |  |
| 18 | 输出卡 |  | 魅视 |  |  | CRV-HDMI-4OUT-IIS | 块 |  | 2 |  |
| 19 | 控制盒 |  | 魅视 |  |  | 定制 | 台 |  | 1 |  |
| 20 | 管理终端 |  | 宇视 |  |  | CT920 | 台 |  | 1 |  |
| 21 | 控制工作站 |  | 兼容机 |  |  | i7处理器，16G内存， 256G SSD+2TB SATA硬盘，2G独显，键鼠套装，显示器≥23英寸 | 台 |  | 1 |  |
| 22 | 监视液晶显屏 |  | 飞利浦 |  |  | 55BDL4030D | 台 |  | 1 |  |
| 23 | POE网络交换机 |  | 锐捷 |  |  | RG-NBS1826GC-P | 台 |  | 2 |  |
| 24 | 高清网络传输器 |  | 迈拓 |  |  | MM116 | 台 |  | 10 |  |
| 25 | 多功能地插 |  | 贝桥 |  |  | 定制内容 | 个 |  | 5 |  |
| 26 | 主屏LED配电箱 |  | 宇视 |  |  | HB-P080 | 个 |  | 1 |  |
| 27 | 辅屏、耳屏LED配电箱 |  | 宇视 |  |  | HB-P030 | 个 |  | 1 |  |
| 28 | LED二级配电箱 |  | 国产 |  |  | 定制 | 个 |  | 1 |  |
| 29 | 磁把手 |  | 宇视 |  |  | 专用 | 个 |  | 1 |  |
| 30 | 设备机柜 |  | 一舟 |  |  | 42U | 台 |  | 3 |  |
| 31 | 光配线架 |  | 国产 |  |  | 机架式 | 台 |  | 2 |  |
| 32 | 视频预监卡 |  | 宇视 |  |  | 专用 | 块 |  | 1 |  |
| 二 | 舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED染色灯（逆光+顶光+侧光） |  | 珠江 |  |  | PR-6300 | 个 |  | 60 |  |
| 2 | LED聚柔光灯（面光） |  | 珠江 |  |  | PR-3200D | 个 |  | 24 |  |
| 3 | LED聚柔光灯（耳光） |  | 珠江 |  |  | PR-3200D | 个 |  | 8 |  |
| 4 | 1000W电脑摇头图案灯（顶光） |  | 珠江 |  |  | PR-2720 | 个 |  | 4 |  |
| 5 | 电脑摇头光束灯（顶光） |  | 珠江 |  |  | PR-2205 | 个 |  | 12 |  |
| 6 | 水雾机（效果） |  | 国产 |  |  | 300W | 台 |  | 2 |  |
| 7 | 水雾油 |  | 国产 |  |  | 4升/桶 | 桶 |  | 4 |  |
| 8 | 追光灯 |  | 隆达 |  |  | LD-LED300FS | 台 |  | 2 |  |
| 9 | 灯光控制台 |  | 赛德利 |  |  | 珍珠2010 | 台 |  | 1 |  |
| 10 | 信号放大器 |  | 伯典 |  |  | ST-8 | 个 |  | 2 |  |
| 11 | 调光直通柜 |  | 国产 |  |  | 定制 | 台 |  | 1 |  |
| 12 | 帕灯 |  | 珠江 |  |  | / | 个 |  | 32 |  |
| 三 | 厅内照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厅内照明灯框 |  | 国产 |  |  | 优质 | 个 |  | 105 |  |
| 2 | led斗胆灯 |  | 国产 |  |  | LED4*20W | 个 |  | 105 |  |
| 3 | 灯勾 |  | 国产 |  |  | 优质 | 台 |  | 102 |  |
| 四 | 音响扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路数字音频处理器 |  | PEAVEY |  |  | Digitool MX16 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 调音台 |  | Soundcraft |  |  | LX9 | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 手持无线话筒 |  | KEBIT |  |  | KU-3039 | 台 |  | 2 |  |
| 4 | 头戴无线话筒 |  | KEBIT |  |  | KU-3039H | 台 |  | 4 |  |
| 5 | 数字红外无线教学扩声系统控制盒 |  | TAIDEN |  |  | TES-5600BX2 | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 数字红外无线麦克风 |  | TAIDEN |  |  | TES-5604A_W | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 数字红外无线收发器 |  | TAIDEN |  |  | TES-5600RN | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 充电座电子锁 |  | TAIDEN |  |  | TES-5604CSL | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 合唱话筒 |  | 艾卓利 |  |  | CMI | 支 |  | 6 |  |
| 10 | LED系统备品备件 |  | 宇视 |  |  | 灯珠、电源连接线、数据连接线 | 批 |  | 1 |  |
| 11 | 手持无线话筒接收机 |  | AMS |  |  | TC2100PRO | 台 |  | 4 |  |
| 12 | 手持无线话筒 |  | AMS |  |  | TC2100PRO | 台 |  | 8 |  |
| 五 | 舞台机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大幕机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 舞台器械控制台 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 灯杆(前言幕、天幕吊杆、二道幕) |  |  |  |  |  | 根 |  | 9 |  |
| 六 | 报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 |  | BOSCH | ICP- CS40-CHL |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 红外探头 |  | BOSCH | / |  |  | 个 |  | 5 |  |
| 七 | 606、607阶梯会议室视频系统及会标屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 |  | 利亚德 | P1.83 |  |  | ㎡ |  | 34.4 |  |
| 2 | 独立主控 |  | 利亚德 | / |  |  | 台 |  | 6 |  |
| 3 | 配电柜 |  | 定制 | 15KW |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 4 | 计算机 |  | 联想 | 六核i7-8700 8G 1TB机械硬盘 4G独显 单主机/21.5寸2K显示器 |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 5 | 拼接处理器 |  | 利亚德 | 16进12出 |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 6 | 光纤编解码器 |  | 国优 | / |  |  | 对 |  | 1 |  |
| 7 | 会标屏 |  | 国优 | P10 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 8 | 6楼信息发布系统 |  | 禾麦 | / |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 9 | HDMI网传 |  | 国优 | 70米 |  |  | 对 |  | 2 |  |
| 10 | 同屏器 |  | 国优 | / |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 11 | 信号放大器 |  | 国优 | / |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 多媒体信息盒 |  | 国优 | 2路HDMI+2路音频 |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 13 | 机柜 |  | 国优 | 2000mm*600mm*600mm |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 14 | PDU |  | 国优 | 10位 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 八 | 606、607阶梯会议室音响扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 中控主机 | 快思聪 |  |  | AV2 |  |  | 套 |  | 2 |
| 16 | 音频主机 | ASHLY |  |  | ne24.24.M |  |  | 套 |  | 2 |
| 17 | 数字音频处理器 | MAXHUB |  |  | / |  |  | 套 |  | 2 |
| 18 | 功放 | DMP |  |  | 700 |  |  | 台 |  | 4 |
| 19 | 功放 | DMP |  |  | 500 |  |  | 台 |  | 4 |
| 20 | 功放 | DMP |  |  | 300 |  |  | 台 |  | 2 |
| 21 | 电源时序器 | 国优 |  |  | ps-12 |  |  | 台 |  | 4 |
| 22 | 无线话筒 | 铁三角 |  |  | / |  |  | 套 |  | 6 |
| 22 | 有线鹅颈话筒 | 铁三角 |  |  | / |  |  | 套 |  | 2 |
| 九 | 5号楼6楼信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布系统 | / |  |  | / |  |  | 套 |  | 1 |

（三）维保要求

1、维保单位为院方派驻1名维保人员（工作日08:00~18:00进行维保服务，其余按国家法定节假日规定休息），该人员需具备2年以上的音、视频系统施工或维保经验，能胜任本项目维保工作。非工作时间，一旦出现报修情况，维保单位应在2小时内安排工作人员到达现场。特殊情况下按院方要求可连夜进行，一切以确保院方系统正常运行为基本原则。

2、维保期内，对突发性的故障，维保单位负责提供免费的应急抢修服务，时间和次数不限，工作日响应时间在20分钟以内（不可抗拒的情况除外），原则上1小时以内修复。维保单位需在院内常备各系统设备的易损耗部件，随时可处理故障问题，因设备损坏需新购设备的，须承诺最迟恢复时间。对不能及时解决的问题，应提前向院方作出书面说明，同时提供临时应急措施（用常规通用替代设备）保证系统正常运行。

3、维保期内，需要维修和更换的材料设备按招标时约定的材料清单的单价认质，维修或更换后需填写《设备维修报告》，并交由医院管理部门签字确认。

4、维保单位必须遵守招标方各项规章制度，如因工作失误而造成招标方或第三方经济损失，由维保单位负责承担相应的经济赔偿责任。

5、维保单位技术人员的住宿、就餐、医疗、工伤、意外保险、治安等问题由维保单位自行解决，与招标方无任何关系。维保单位负责承担其在招标方作业的维保人员的人生和财产安全。

6、每半年进行一次设备除尘维护，对报告厅内所有维护设备进行除尘操作。

7、每季度对服务器硬件运行情况检查、系统运行情况检查、基本业务功能检查、数据备份功能检查。由甲方管理人员牵头，中标公司驻场维护人员共同巡检、签字。

8、维保期内，中标方需要维修和更换主要材料设备，单价在200元以下的（含200元）由中标方负责购买并维修安装到位；单价在200元以上的由中标方根据投标时约定的主要材料报价表（附件4）中的单价认质认价并免费安装；维保总费用不包含主要材料报价表中的单价。

9、维保服务到期后在新维保单位未入驻前，原维保单位需继续按合同约定内容进行维保服务，保障设备的正常运行；维保费用按合同约定金额据实结算（如：年维保费/12个月/30天=每天应支付的维保费用）

四、项目的维保期限与付款方式

1、维保期限：该项目的维保期限为1年。

2、付款方式：维保费年度分两次支付，中标方在每半年（6个月）完成工作后，由中标方开具发票交招标方，经招标方进行付款考核合格，在60天内支付年度维保费总金额的50%；完成了一年（12个月）维保工作时，由中标方开具发票交招标方，经招标方进行付款考核合格，在60天内支付年度维保费的余额部分（即总金额的50%）。如果经付款考核有不合格项，招标方每次将从维保费中扣除相应罚款金额。

五、投标人资格要求（报名资料要求）

- 基本资格条件

- 投标人须具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同相应能力，营业范围与本次招标项目相适应。【报名资料必须提供：营业执照复印件（标注出与本次招标项目相符合的经营范围）】

- 提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书。【报名资料必须提供：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。】

- 具有良好的商业信誉，前两年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录。【报名资料必须提供：投标函（附件2）】

- 本项目不接受联合体投标。

- 特定资格条件

- 1、投标单位投标人的合格条件：投标单位需具备独立法人资格，提供近三年内类似维保业绩。【报名资料必须提供：以上资质】

2、投标人须具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）或电子与智能化工程专业承包贰级以上。 【报名资料必须提供：以上资质】

### 六、报价

- 1、投标人按本招标书中的要求，经现场测看后自行报价，LED屏及其周边配套设备的维保服务（即LED屏及其周边配套设备的一切维修或更换由维保单位全包负责，院方不支付维修或更换费用）。

- 2、投标报价包括劳务支出、安全保险、劳保福利、材料、机器损耗、税收、管理费、社会保险等一切费用。

七、报名须知

- 报名方式：将报名资料于报名时间内发送至邮箱进行网上报名，进行资质初审。（报名邮箱：2987352792@qq.com ；报名时间：详见最后一条。）

- 报名资料的编制：

- 报名资料内容：

- 报名资料封面及目录。

- “投标人资格要求”中所有资料复印件（按照“投标人资格要求”中的顺序进行编排）。

- 其他（投标人自行补充）。

- 报名资料格式：所有报名资料必须形成1个PDF。

- 报名资料和报名邮件的命名规范：“公司完整全称+项目名称 报名资料”

- 报名资料数量：1份。

- 报名资料盖章：所有资料均须盖投标人鲜章。

- 现场勘察：

- 投标人须前往现场进行勘察了解本维保服务的具体实质性内容，勘察时间为本招标文件公布之日起第二个工作日（上午8点—下午18点），在勘察现场后需取得相关管理部门的现场勘察登记表（附件5）。现场勘察联系人及联系方式：详见最后一条。

八、投标须知

- 本工程招标将设置最高限价，最高限价为：25万元（大写：贰拾伍万元）。投标人的投标总报价不得高于最高限价，否则，将被认定为废标。

- 投标费用及招标文件获取：招标文件无需购买，各投标人自行在重医附一院官网下载，并承担投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标单位对上述费用均不承担任何责任。

- 投标文件的编制：

- 投标文件的组成（包含但不限于）：

- 封面及目录。

- 报价表（附件3）。

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。（被授权人必须为投标单位的在职员工，并提供投标单位购买的社保证明作为证明）

- 投标函（附件2）。（实质性响应本招标文件内容）

- “投标人资格要求”中所有资料复印件。

- ⑥  其他。

- 装订顺序：请按照以上顺序装订投标文件。

- 文件数量：投标文件一式两份，正本一份，副本一份。

- 文件密封：所有资料均盖投标人鲜章，用文件袋或专用信封密封，并在封面写明项目名称、投标人名称等基本信息，封口处签字盖章。

- 文件递交：投标文件密封后于开标时递交。

- 其他：投标文件原则不退还，由投标单位自行备份留底。

- 评标方式：招标单位组织由医院相关部门及监督部门组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中标单位并与之签订合同。

- 严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。

- 采购结果公告：请于重医附一院官网自行查看。

- 九、报名、开标的时间、地点及咨询方式

- 报名时间、地点及咨询方式

- 报名时间：2024年12 月30日--2025年1月3日上班时间。

- 报名邮箱：2987352792@qq.com

- 报名咨询：朱老师89012770  /张老师89012632

- 技术咨询、现场勘察联系人：段老师 电话：89012034

- 开标时间、地点及咨询方式

- 开标时间：另行通知。

- 开标地点：重庆医科大学附属第一医院（重庆市渝中区袁家岗友谊路1号）5号楼A栋 总务处804室

附件1：委托书

附件2：投标函

附件3：报价表

附件4：主要材料报价表

附件5：现场勘察登记表

附件6：设备维修报告

附件7：设备巡检报告

重庆医科大学附属第一医院

2024年12月30日

附件1-1

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人         （法定代表人姓名）是（投标单位名称）              的法定代表人，任       （职务名称）职务，身份证号码：             ；联系电话：        ，单位座机：      ，邮箱：          。

特此证明。

附：1.法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

（投标单位公章）

年   月   日

附件1-2

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人        （职务：          身份证号码：                      ；联系电话：        ；单位座机：      ）系                         （单位名称）的法定代表人，现授权委托本公司的         （职务：        身份证号码：            ；联系电话：           ；邮箱：           ）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

特此委托。

被授权人：                           投标人法定代表人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

附：1、法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人最新清晰社保证明加盖公章（勿遗漏）

（投标单位公章）

年   月   日

附件2

投标函

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：              。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

- 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

- 我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

- 我方具有良好的商业信誉，具有负责本项目所必需的设备和专业技术能力，并愿意随时提供相关证明材料。

- 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

- 我方参加本项目采购活动前两年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

（投标人公章）

年    月   日

附件3

报 价 表

投标人名称（盖章）                              单位：人民币元

| 报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 重医附一院学术报告厅及5号楼6楼2间阶梯会议室维保服务 | 1 | 年 |  |  | 含LED屏幕软件、主要产品硬件的全包服务 |

附件4：                      主要材料报价表

| 序号 |  | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 大屏幕显示系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | P3.0室内LED屏模组 | 宇视 | P3.0 | 张 | 全包，不报价 |
| 2 |  | P3.75室内LED屏模组（电子会标屏） | 宇视 | P3.75 | 张 | 全包，不报价 |
| 3 |  | 接收卡 | 宇视 | 模组配套 | 张 | 全包，不报价 |
| 4 |  | LED专用电源 | 宇视 | 模组配套 | 台 | 全包，不报价 |
| 5 |  | 发送盒 | 宇视 | UNV-S4 | 台 | 全包，不报价 |
| 6 |  | 数据发布网关 | 宇视 | DA1500 | 台 | 全包，不报价 |
| 7 |  | 拼控器8U机箱 | 宇视 | DMC5000-8U | 台 | 全包，不报价 |
| 8 |  | 预监卡 | 宇视 | UNV-S | 张 | 全包，不报价 |
| 9 |  | DVI输出卡 | 宇视 | FB-SC50-04DI-X | 块 | 全包，不报价 |
| 10 |  | DVI输入卡 | 宇视 | FB-SC20-04DI-E | 块 | 全包，不报价 |
| 11 |  | 高清摄像机 | 宇视 | HIC6621-IS @H-X22 | 台 |  |
| 12 |  | 4路高清解码器 | 宇视 | DC-B204 | 台 |  |
| 13 |  | 6T监控级硬盘 | 希捷 | 6T | 个 |  |
| 14 |  | NVR存储 | 宇视 | NVR-B200-E1 | 台 |  |
| 15 |  | 控制键盘 | 宇视 | KB-B100-N | 台 |  |
| 16 |  | 高清传输器 | 绿联 | 100米，高清信号转RJ45网络传输接口 | 台 |  |
| 17 |  | 多功能地插 | 贝桥 | 含：卡侬、HDMI、vga、3.5音频等接口 | 套 |  |
| 18 |  | 光纤收发器 | 天博 | TBC-MC3312ES20AB | 台 |  |
| 19 |  | 高清混合矩阵 | 魅视 | HD16162K(V1023T) | 台 |  |
| 20 |  | 输入卡 | 魅视 | CRV-HDMI-4IN-II | 块 |  |
| 21 |  | 输出卡 | 魅视 | CRV-HDMI-4OUT-IIS | 块 |  |
| 22 |  | 控制盒 | 魅视 | 定制 | 台 |  |
| 23 |  | 管理终端 | 宇视 | CT920 | 台 |  |
| 24 |  | 控制工作站 | 兼容机 | i7处理器，16G内存， 256G SSD+2TB SATA硬盘，2G独显，键鼠套装，显示器≥23英寸 | 台 |  |
| 25 |  | 监视液晶显屏 | 飞利浦 | 55BDL4030D | 台 |  |
| 26 |  | POE网络交换机 | 锐捷 | RG-NBS1826GC-P | 台 |  |
| 27 |  | 主屏LED配电箱（含电气元器件） | 国产 | HB-P080 | 个 |  |
| 28 |  | 辅屏、耳屏LED配电箱（含电气元器件） | 国产 | HB-P030 | 个 |  |
| 29 |  | LED二级配电箱（含电气元器件） | 国产 | 定制 | 个 |  |
| 30 |  | 磁把手 | 宇视 | 专用 | 个 |  |
| 31 |  | 设备机柜 | 一舟 | 42U | 台 |  |
| 32 |  | 光配线架 | 国产 | 机架式 | 台 |  |
| 二 |  | 舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | LED染色灯（逆光+顶光+侧光） | 珠江 | PR-6300 | 支 |  |
| 2 |  | LED聚柔光灯（面光） | 珠江 | PR-3200D | 支 |  |
| 3 |  | LED聚柔光灯（耳光） | 珠江 | PR-3200D | 支 |  |
| 4 |  | 1000W电脑摇头图案灯（顶光） | 珠江 | PR-2720 | 支 |  |
| 5 |  | 电脑摇头光束灯（顶光） | 珠江 | PR-2205 | 支 |  |
| 6 |  | 水雾机（效果） | 国产 | 300W | 台 |  |
| 7 |  | 水雾油 | 国产 | 4升/桶 | 桶 |  |
| 8 |  | 追光灯 | 隆达 | LD-LED300FS | 台 |  |
| 9 |  | 灯光控制台 | 赛德利 | 珍珠2010 | 台 |  |
| 10 |  | 信号放大器 | 伯典 | ST-8 | 个 |  |
| 11 |  | 调光直通柜 | 国产 | 定制 | 台 |  |
| 三 |  | 厅内照明系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 厅内照明灯框 | 国产 | 定制 | 个 |  |
| 2 |  | led斗胆灯 | 国产 | LED4*20W | 个 |  |
| 3 |  | 灯勾 | 国产 | 优质 | 个 |  |
| 四 |  | 音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 16路数字音频处理器 | PEAVEY | Digitool MX16 | 台 |  |
| 2 |  | 调音台 | Soundcraft | LX9 | 台 |  |
| 3 |  | 手持无线话筒 | KEBIT | KU-3039 | 台 |  |
| 4 |  | 头戴无线话筒 | KEBIT | KU-3039H | 台 |  |
| 5 |  | 数字红外无线教学扩声系统控制盒 | TAIDEN | TES-5600BX2 | 台 |  |
| 6 |  | 数字红外无线麦克风 | TAIDEN | TES-5604A_W | 台 |  |
| 7 |  | 数字红外无线收发器 | TAIDEN | TES-5600RN | 台 |  |
| 8 |  | 充电座电子锁 | TAIDEN | TES-5604CSL | 台 |  |
| 9 |  | 合唱话筒 | 艾卓利 | CMI | 支 |  |
| 10 |  | LED系统备品备件 | 宇视 | 灯珠、电源连接线、数据连接线 | 批 |  |
| 11 |  | 手持无线话筒接收机 | AMS | TC2100PRO | 台 |  |
| 12 |  | 手持无线话筒 | AMS | TC2100PRO | 台 |  |
| 五 |  | 舞台机械 |  |  |  |  |
| 1 |  | 大幕机 |  |  |  |  |
| 2 |  | 舞台器械控制台 |  |  | 台 |  |
| 3 |  | 灯杆(前言幕、天幕吊杆、二道幕) |  |  | 根 |  |
| 六 |  | 报警系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 报警主机 | BOSCH | ICP- CS40-CHL | 台 |  |
| 2 |  | 红外探头 | BOSCH | / | 个 |  |
| 七 |  | 606、607阶梯会议室视频系统及会标屏 |  |  |  |  |
| 1 |  | 显示屏 | 利亚德 | P1.83 | ㎡ |  |
| 2 |  | 独立主控 | 利亚德 | / | 台 |  |
| 3 |  | 配电柜 | 定制 | 15KW | 台 |  |
| 4 |  | 计算机 | 联想 | 六核i7-8700 8G 1TB机械硬盘 4G独显 单主机/21.5寸2K显示器 | 台 |  |
| 5 |  | 拼接处理器 | 利亚德 | 16进12出 | 台 |  |
| 6 |  | 光纤编解码器 | 国优 | / | 对 |  |
| 7 |  | 会标屏 | 国优 | P10 | 套 |  |
| 8 |  | 6楼信息发布系统 | 禾麦 | / | 套 |  |
| 9 |  | HDMI网传 | 国优 | 70米 | 对 |  |
| 10 |  | 同屏器 | 国优 | / | 套 |  |
| 11 |  | 信号放大器 | 国优 | / | 套 |  |
| 12 |  | 多媒体信息盒 | 国优 | 2路HDMI+2路音频 | 套 |  |
| 13 |  | 机柜 | 国优 | 2000mm*600mm*600mm | 个 |  |
| 14 |  | PDU | 国优 | 10位 | 套 |  |
| 八 | 606、607阶梯会议室音响扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 15 | 中控主机 |  | 快思聪 | AV2 | 套 |  |
| 16 | 音频主机 |  | ASHLY | ne24.24.M | 套 |  |
| 17 | 数字音频处理器 |  | MAXHUB | / | 套 |  |
| 18 | 功放 |  | DMP | 700 | 台 |  |
| 19 | 功放 |  | DMP | 500 | 台 |  |
| 20 | 功放 |  | DMP | 300 | 台 |  |
| 21 | 电源时序器 |  | 国优 | ps-12 | 台 |  |
| 22 | 无线话筒 |  | 铁三角 | / | 套 |  |
| 22 | 有线鹅颈话筒 |  | 铁三角 | / | 套 |  |
| 九 | 5号楼6楼信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布系统 |  | / | / | 套 |  |

备注：1、以上主要设备品牌为报告厅及会议室原有建设品牌，投标单位需满足原有品牌型号参数，除该设备已停产或型号更新换代外不得随意更换品牌型号。

2、未注明规格型号的，需与招标方现场使用的产品品牌型号相同。

3、以上配件价格在投标时，可二次报价，可作为评标依据。

### 附件5：

| 现场勘查登记表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重医附一院学术报告厅及5号楼6楼2间阶梯会议室维保服务 |  |  |
| 投标单位名称 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系方式 |  |
| 授权勘查人姓名（没有则不填） |  | 联系方式 |  |
| 科室代表签字 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

### 附件6：

设备维修报告

项目名称：重医附一院学术报告厅及5号楼6楼2间阶梯会议室维保服务

| 报修科室： | 报修日期： |  | 联系电话： |
| --- | --- | --- | --- |
| 报修故障： |  |  |  |
| 处理结果： |  |  |  |
| 维保单位： 维保人员（签字）： |  | 科室代表（签字）： |  |

### 附件7：

设备巡检报告

| 学术报告厅及 5 号楼 6 楼 2 间阶梯会议室维保服务 | 保养类别 每 月“S”□ 每半年“H”□ 每 年“Y”□ |  | 保养内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1、高清LED大屏显示系统 除尘□ 检测□ 2、舞台灯光系统 除尘□ 检测□ 3、舞台机械部分 除尘□ 检测□ 4、厅内照明系统 除尘□ 检测□ 5、音响扩声系统 除尘□ 检测□ 6、中央控制系统 除尘□ 检测□ 7、报警系统 除尘□ 检测□ 8、软件部分 除尘□ 检测□ 9、阶梯会议室显示系统 除尘□ 检测□ 10、阶梯会议室扩声系统 除尘□ 检测□ 11、5号楼6楼信息发布系统 除尘□ 检测□ 其它： |  |  |
| 巡检实施人员 |  |  |  | 巡检日期 |  |
| 管理部门人员意见/签名 |  |  |  | 验收日期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、本记录表的巡检内容涵盖8个类别，巡检实施人员在对应的“□”内打“√”； 2、对巡检内容中涉及到检查项如该项正常在“□”内打“√”；不正常的在“□”内打“×”并在其它栏中填写巡检维护、处理情况； 3、在本次巡检类别中未实施的内容仍保留“□”原样； 4、巡检过程中如更换了零配件或记录表内未涉及的内容可在其它栏内填写完整； 5、巡检实施人员须在人员栏签名（谁巡检谁答名）； |  |  |  |  |  |

项目名称：重医附一院学术报告厅及5号楼6楼2间阶梯会议室维保服务

维保单位（公章）：