项目名称：重庆医科大学附属第一医院集资楼B栋档案库房增加气体灭火系统

项目编号：CG25HW0002

公开比选文件

比  选  人：重庆医科大学附属第一医院

二〇二五年二月

目  录

第一章 比选公告	- 1 -

第二章 竞选人须知	- 4 -

第三章 采购需求	- 8 -

第四章 评审程序及方法（最低评审价法）	- 10 -

第五章 竞选文件格式	- 13 -

# 第一章 比选公告

本比选项目重庆医科大学附属第一医院集资楼B栋档案库房增加气体灭火系统已具备比选条件，比选人为重庆医科大学附属第一医院，现对该项目进行公开比选。

- 一、比选项目内容

| 比选项目名称 | 成交竞选人数量 |
| --- | --- |
| 重庆医科大学附属第一医院集资楼B栋档案库房增加气体灭火系统 | 1名 |

## 二、采购需求

详见第三章。

- 三、资格要求

## （一）基本资格条件：

## 1.具有独立承担民事责任的能力；

## 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## 6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

1．投标人具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质。（提供资质复印件）

2．提供2023年至今不少于2个30万元以上的气体灭火施工业绩（提供合同及相关证明）

特别提示：

## 1.上述条件所需提交的相关证明材料复印件等均应加盖单位公章。

## 2.采购人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。采购人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

- 四、比选报名

（一）比选文件的获取

自行在重庆医科大学附属第一医院官网（https://www.hospital-cqmu.com）下载。

（二）竞选文件的递交

1.递交开始时间： 2025 年 3 月 10 日 14  时  00  分（北京时间）。

2.递交截止时间： 2025 年 3 月 10 日 14  时  20  分（北京时间）。

3.递交地点：重庆市渝中区友谊路1号重庆医科大学附属第一医院采购管理处5号楼A栋711室。

4.递交方式：指定专人递交竞选文件，不接受邮寄等其他方式。(递交文件时需提供单独准备的法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及相应身份证原件备验。)

5.逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件、不按比选文件要求密封竞选文件的竞选人，比选人不予受理。

6.竞选人应仔细检查和阅读比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，应在 2025 年 3  月 4  日  18  时 00 分前书面形式（加盖公司公章）递交至重庆医科大学附属第一医院采购管理处。比选人在2025年 3 月 5  日 18  时 00 分前对所有竞选人提出的问题进行回答，并上传至https://www.hospital-cqmu.com，各竞选人自行下载，比选人不再另行通知。不论竞选人阅读与否，比选人都视为竞选人已收到相关答疑、补遗并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。

7.比选人对比选文件进行补遗的时间：补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间3日前发布，发布时间至竞选截止时间不足3日的，顺延提交竞选文件截止及比选时间。

- 五、比选时间、地点

（一）比选时间： 2025 年 3 月  10  日 14  时  30  分（北京时间）。

（二）比选地点：重庆市渝中区友谊路1号重庆医科大学附属第一医院采购管理处5号楼A栋711室。

（三）比选地点门禁登记：按照医院5号楼A栋1楼门禁要求，请前来参加比选的竞选人自行进入重庆医科大学附属第一医院官网，在“采购管理处-下载专区”模块下载《重医附一院采购管理处相关业务供应商办事门禁登记表》并按要求填写，该表需加盖单位公章，来院时在5号楼A栋1楼保安处交表后进入。

特别提示：

因换取门禁卡及刷脸登记需要一定时间，请竞选人提前15分钟以上到达１楼保安处登记，以免造成延误。否则，由此带来的一切损失由竞选人自行承担。

- 六、发布公告的媒介

本项目的比选公告、答疑、补遗文件（如果有）一律在“重庆医科大学附属第一医院官网（https://www.hospital-cqmu.com）”发布，请各竞选人注意下载；无论竞选人下载与否，均视同竞选人已知晓本项目答疑、补遗文件（如果有）的内容。

- 七、其他有关规定

- （一）本项目接受联合体参与。

- （二）本项目不接受合同分包，否则作无效处理。

- 八、现场踏勘

- 本项目由比选人统一组织集中踏勘现场，集中踏勘时间为2025年 3 月 6 日北京时间9：00，集中踏勘集合地址为重庆医科大学附属第一医院学术报告厅楼梯处。无论竞选人是否参与现场踏勘，均视为已充分了解项目实施的现场条件。比选人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。竞选人踏勘现场发生的费用自理。除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

## 九、联系方式

比选人：重庆医科大学附属第一医院

地  址：重庆市渝中区友谊路1号

联系人：刘老师

电  话：023-89013611

踏勘联系人：田老师

电  话：023-89012471，13368085950

# 第二章 竞选人须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | 本次报价需为人民币，该项目为交钥匙工程，报价为包干价，含全部制品、运费、吊装、安装、调试、税费、维保金，以及与其他施工单位或设备供应商的配合工作等完成该项目的全部费用，比选人不再支付其他费用。本次报价需提供总报价和分项清单报价。 |
|  | 最高限价 | 本项目最高限价人民币28万元（大写：贰拾扒万元整）。竞选人的报价不得高于最高限价，否则，将被认定为废标。 |
|  | 现场踏勘 | 本项目由比选人统一组织集中踏勘现场，集中踏勘时间为2025年3月6日北京时间9：00，集中踏勘集合地址为重庆医科大学附属第一医院学术报告厅楼梯处。无论竞选人是否参与现场踏勘，均视为已充分了解项目实施的现场条件。比选人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。竞选人踏勘现场发生的费用自理。除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。（踏勘联系人：田老师，电话：023-89012471，13368085950） |
|  | 答疑会 | 不组织。 |
|  | 竞选预备会 | 不召开。 |
|  | 联合体竞选 | 不接受。 |
|  | 合同分包、转包 | 不允许。 |
|  | 备选竞选方案递交 | 不允许。 |
|  | 比选文件的其他材料 | 比选人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分。 |
|  | 竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）。 |
|  | 竞选有效期 | 90 日历日（从提交竞选文件截止日起计算）。 |
|  | 签字盖章要求 | （1）竞选人提供的相关证明材料复印件、承诺函、业绩明细表等均应加盖竞选人公章。 （2）竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖竞选人公章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖竞选人公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 （3）未按上述规定执行的，交由评审小组作否决竞选处理。 |
|  | 竞选文件的份数 | 竞选文件正本 1份、副本2份，电子版形式（U盘）1份，否则由评审小组作否决竞选处理。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子版内容包括竞选文件的 Word 版及纸质正本扫描后的 PDF 版，电子版与纸质文件正本一致，如不一致或损坏情况以纸质文件正本为准。 |
|  | 竞选文件 密封要求 | （1）竞选文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达递交地点。若正本、副本以及电子版分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子版”字样。 （2）封套上写明： 应在“竞选文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称）（项目号）竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
|  | 响应文件的 真实性要求 | 比选人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实。若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
|  | 是否退还竞选文件 | 否。 |
|  | 中选公示 | 中选结果在https://www.hospital-cqmu.com上进行公示，公示期为3个工作日。 |
|  | 履约保证金 | 不收取。 |
|  | 付款方式 | - 无预付款，成交供应商送货到医院指定地点安装完毕后，经相关部门验收合格并签字认可，成交供应商开具发票后连同送货安装验收单交与医院相关部门，比选人收到发票及验收签字单后60个工作日内向成交供应商付款，支付合同全部金额。 |
|  | 重新比选的情形 | 有下列情形之一的，比选人将重新比选： （1）竞选截止时间止，竞选人少于3个的； （2）经评审小组评审后否决所有竞选的； （3）经评审小组评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足3个的，评审小组应当否决所有竞选。 |
|  | 异议、投诉处理 | （1）竞选人或者其他利害关系人就本项目的评审结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当及时答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 （2）提出异议或投诉时应当包括下列内容： ① 异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式； ② 被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； ③ 异议或投诉事项的基本事实； ④ 请求及主张； ⑤ 涉及事项的证据、证明材料。 （3）异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖竞选人公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 （4）异议和投诉受理单位：重庆医科大学附属第一医院采购管理处。联系电话：023-89013611。 |
|  | 纪律要求须知 | （1）竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选： ① 竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容； ② 竞选人之间约定中选人； ③ 竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选； ④ 属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选； ⑤ 竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。 （2）有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选： ① 不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制； ② 不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜； ③ 不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人； ④ 不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异； ⑤ 不同竞选人的竞选文件相互混装； ⑥ 不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。 （3）竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为： ① 使用伪造、变造的许可证件； ② 提供虚假的财务状况或者业绩； ③ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； ④ 提供虚假的信用状况； ⑤ 其他弄虚作假的行为。 |
|  | 注意事项 | 项目评审当天，竞选人应保证竞选文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与比选人就本项目进行沟通（在接到通知后的在评审委员会规定时间（一般为30分钟）内未回复做无效处理）。 |
|  | 其他 | （1）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求； （2）本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格、行业标准等描述与国家最新要求不一致时以国家最新要求为准。 |
|  | 说明 | （1）竞选人产生的一切费用由竞选人自行承担； （2）若比选遇特殊情况，比选人有权终止采购项目； （3）比选文件相关部分出现的“投标人”、“中标人”、“乙方”、“报价方”等描述，在比选阶段均表示“竞选人”； 比选文件相关部分出现的“招标人”、“采购人”、“甲方”、“需求方”等描述，在比选阶段均表示“比选人”。 “招标文件”、“投标文件”、“投标保证金”等描述同理； （4）本比选文件最终解释权归比选人所有。 |

# 第三章 采购需求

### 项目简介

### 重庆医科大学附属第一医院集资楼B栋负1层部分房间作为档案库房使用，使用面积约460平方米，共分为4个防护区，需要改造增加气体灭火系统，现以公开比选的方式确定 1 名成交供应商。

- 技术服务要求及内容

- （一）技术服务内容及范围

重庆医科大学附属第一医院集资楼B栋负1层部分房间作为档案库房使用，使用面积约460平方米，共分为4个防护区，需要改造增加气体灭火系统，具体包括七氟丙烷气体灭火瓶组、气体灭火控制系统、事故排风系统等（包含但不限于）。

因全套气体灭火系统为新增，需沿梁板穿管放线，新增的气体灭火控制盘应与集资楼报警主机相适配，并敷设连网线至集资楼消防控制室，事故排风机控制箱安装在防护区外，方便使用。

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5 | 套 | ≥1500kg |  |
| 2 | 泄压口 |  | 台 | 满足各分区要求 |  |
| 3 | 气体灭火控制主机（4区） |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 气体释放警报器 |  |  | 5 |  |
| 5 | 紧急启停按钮 |  |  | 5 |  |
| 6 | 火灾声光报警器 |  |  | 5 |  |
| 7 | 烟感探测器 |  |  | 18 |  |
| 8 | 温感探测器 |  |  | 18 |  |
| 9 | 输入输出模块 |  |  | 8 |  |
| 10 | JDG金属线管 |  | 米 | 按需 |  |
| 11 | 布线 |  | 米 | 按需 |  |
| 12 | 事故排风系统 | 镀锌钢板风管 | 套 | 按需 |  |
| 13 | 除湿机 |  | 台 | 4 | 远程控制，除湿量≥50L |

- （二）技术服务要求

- 1.选用符合国家消防标准且具备良好口碑的消防产品，设备容量、输出功率及电压参数需与消防系统匹配。

- 2.安装验收符合《范消防设施通用规范》 GB55036-2022、《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019、《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007。

- 3.系统调试，安装完成后，进行系统联动调试，保证系统联动逻辑正确，响应快速。

- 三、商务要求

（一）服务地点：比选人指定地点。

（二）报价：本次报价需为人民币，该项目为交钥匙工程，报价为包干价，含全部制品、运费、吊装、安装、调试、税费、维保金，以及与其他施工单位或设备供应商的配合工作等完成该项目的全部费用，比选人不再支付其他费用。

（三）工期要求：

合同生效后10个工作日到货，20日内安装完成。（具体完工时间根据比选人工程进度确定）

（四）运输：

货物包装必须符合国家相关规定、货物特性和远距离运输的要求。货物标识清楚，符合国家标准。货物包装和交货前的运输费用及安装验收时的搬运费用由成交供应商负责，一切因包装、运输不当等原因引起的损失及在采购人签发安装合格的正式验收报告前货物发生的灭失、损毁等风险由成交供应商承担。根据需要成交供应商可以自费办理运输保险。

（五）安装：

货物安装前，成交供应商必须书面提示保证货物正常安装使用的外部条件及环境要求，否则不满足外部条件或未达到环境要求所引起的一切损失由成交供应商承担。货物到位后，成交供应商应及时自派人员免费对货物进行安装。货物在安装过程中达不到比选人质量要求的，成交供应商应及时更换，比选人有权要求成交供应商无条件退货并赔偿损失。成交供应商应免费培训比选人工作人员使用和维护货物，并提供比选人要求的有关资料。

（六）验收标准及方式：

货物运输至比选人指定地点，并负责安装完毕，正常使用后，比选人组织相关部门和单位检测验收，验收合格后比选人签发验收报告。

（七）质保

整套系统质保期三年，质保时间从安装调试验收合格之日起开始计算。成交供应商提供的货物（包括第三方产品）的所有零配件、配置、设施、系统等均属于质保范围。质保期内，成交供应商应按售后服务要求履行保修义务，并免费提供货物（包括第三方产品）的所有零配件、配置、设施、系统等。

（八）售后服务

质保期内，货物维修为立即响应，6小时内成交供应商人员应到达现场，否则比选人有权要求成交供应商赔偿因此造成的一切损失。

- （九）知识产权

比选人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（十）违约责任：按合同约定执行。

# 第四章 评审程序及方法（最低评审价法）

- 一、评审方法

本项目综合竞选人的报价、商务、方案等资料，采用最低评审价法进行评审。按符合比选要求的价格进行排序，报价由低到高推荐排名前三的竞选人为本项目中选候选人，排名第一的为第一中选候选人；若竞选人最终报价相同，由比选人自行确定。

- 二、比选程序

- （一）主持人按下列程序进行比选：

1.宣布比选纪律；

2.竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。竞选人代表、比选人代表、监督人签字确认密封情况；

3.核对竞选人代表身份信息（递交响应文件时需提供单独准备的法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及相应身份证原件备验）；

4.资格审查和符合性审查；

5.组织二次报价（即为最终报价，必要时对报价及相关内容作出说明）；

6.进行比选；

7.比选结束。

（二）评审小组按以下程序独立履行评审职责：

- 1. 资格审查

| 序号 | 资格审查项 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | （1）竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 （2）竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 1.投标人具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质。 | 提供资质复印件 |
|  |  | 2.提供2023年至今不少于2个30万元以上的气体灭火施工业绩。 | 提供合同及相关证明 |

- 2. 符合性审查

| 序号 | 符合性审查项 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞选文件签字盖章 法定代表人身份证明及授权委托书 | 竞选文件上签字盖章要求符合比选文件规定。 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全完整。 |
|  |  | 报价唯一 | 报价不得超过最高限价，且只能有唯一报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞选文件编制 | 符合采购文件编制的实质性要求。 注：竞选人无需另行提供证明材料。 |
| 3 | 实质性 响应审查 | 竞选文件内容 | 对比选文件第一章、第三章规定的内容全部作出实质性响应承诺。 |

- 3.组织二次报价（最终报价）

比选人组织通过资格审查和符合性审查的竞选人作出二次报价（最终报价）。

注：此项目二次报价须填写最终报价一览表。

- 三、无效响应条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，应为无效竞选文件：

（一）竞选人的竞选文件未通过形式审查和资格审查的。

（二）竞选人超出营业范围参与竞选的。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项下的竞选活动，上述竞选人的竞选文件均无效。

（四）竞选人未按照比选文件第六篇比选文件格式中所规定签字、盖章的。

（五）竞选文件出现多个报价方案或报价的。

（六）报价超出比选文件规定的采购预算（最高限价）的。

（七）竞选人的服务期及响应有效期不满足比选文件要求的。

（八）未按规定对竞选文件进行密封的。

（九）竞选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

- 四、废标条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的竞选人或者对比选文件作实质响应的竞选人不足三家的。

（二）竞选人的报价均超过了采购预算，比选人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

（五）废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织。

# 第五章 竞选文件格式

（未规定格式的，由竞选人自定）

目  录

一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）报价一览表

二、技术部分

比选文件要求的方案或证明材料

- 三、商务部分

- 比选文件要求的方案或证明材料

- 四、资格文件及其他

- （一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

- （三）承诺

1.基本资格条件承诺函

- 2.实质性响应承诺函

- （四）特定资格条件证明材料

1.资质证明材料

- 2.业绩明细表

- 3.业绩证明材料

- （五）最终报价一览表

一、竞选函部分

目  录

- （一）竞选函

- （二）报价一览表

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了	   （项目名称）（项目号）    比选文件的全部内容，愿意以下列方式对项目进行报价：初始报价人民币（小写）          ，（大写）	    ，以我公司最终报价为准。供货和安装质量达到比选文件的要求，按合同约定完成全部供货和服务工作内容。

2. 我方承诺此次比选的竞选有效期为 90 日历日（从提交竞选文件截止日起计算），在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件规定向你方递交履约担保（如有）；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 22 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5.  	（其他补充说明）。

竞选人：                　    　　　　               （盖竞选人公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

座    机：                                  手    机：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）报价一览表

项目号：

| 竞选人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 初始报价（人民币小写） |
|  |  | 元 |
| 初始报价（人民币大写）： |  |  |
| 备注： |  |  |

竞选人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（盖竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.报价一览表按格式填列。

2.报价最多保留两位小数。

二、技术部分

目 录

[提示：竞选人根据比选文件要求提供相关证明材料]

### 三、商务部分

目  录

[提示：竞选人根据比选文件要求提供相关证明材料]

### 四、资格文件及其他

目  录

- （一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

- （三）承诺

- 1.基本资格条件承诺函

- 2.实质性响应承诺函

- （四）特定资格条件证明材料

1.资质证明材料

- 2.业绩明细表

- 3.业绩证明材料

- （五）最终报价一览表

- （一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

法定代表人身份证明

致：                     （比选人名称）：

（法定代表人姓名及身份证号码）在                （竞选人名称）任      （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

竞选人：                     （盖竞选人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致：                     （比选人名称）：

（竞选人法定代表人姓名及身份证号码）是              （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理        （项目名称）（项目号）的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                           竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                         （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

竞选人：                     （盖竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

基本资格条件承诺函

致                   （比选人）：

（竞选人）郑重承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受配合比选人提供相关证明材料，证明我方符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

竞选人： 	（盖竞选人公章）

年   月   日

实质性要求承诺函

（比选人名称）   ：

我公司	       （竞选人名称）    参加了贵单位                （项目名称）（项目号）       的竞选，若我公司中选，自愿对比选文件第一章、第三章规定的全部内容作出实质性响应承诺，相关要求全部纳入合同约定条款中。

特此承诺！

竞选人： 	（盖竞选人公章）

年   月   日

- 特定资格条件证明材料

[提示：竞选人根据比选文件要求提供相关材料复印件]

业绩明细表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 金额（元） | 合同签订或中标通知书签发时间 | 竞选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

竞选人： 	（盖竞选人公章）

年   月   日

最终报价一览表

[提示：《最终报价一览表》于比选当日填写]

项目号：

| 竞选人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 最终报价（人民币小写） |
|  |  | 元 |
| 最终报价（人民币大写）： |  |  |
| 备注： |  |  |

竞选人：                               法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（盖竞选人公章）                                        （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.最终报价一览表按格式填列。

2.报价最多保留两位小数。