项目名称：重庆医科大学附属第一医院袁家岗院区中央空调系统2025年夏季换季维修项目

项目编号：CG25FW0023

公开比选文件

比  选  人：重庆医科大学附属第一医院

二〇二五年四月

目  录

第一章  比选公告	1

第二章  竞选人须知	4

第三章  采购需求	9

第四章  评审程序及方法（最低评审价法）	9

第五章  竞选文件格式	12

# 第一章  比选公告

本比选项目 重庆医科大学附属第一医院袁家岗院区中央空调系统2025年夏季换季维修项目（CG25FW0023）已具备比选条件，比选人为 重庆医科大学附属第一医院 ，现对该项目进行公开比选。

- 一、比选项目内容

| 比选项目名称 | 成交竞选人数量 |
| --- | --- |
| 重庆医科大学附属第一医院 袁家岗院区中央空调系统2025年夏季换季维修项目（CG25FW0023） | 1名 |

## 二、采购需求

详见第三章。

- 三、资格要求

## （一）基本资格条件：

## 1.具有独立承担民事责任的能力；

## 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## 6.法律、行政法规规定的其他条件。

## （二）特定资格条件：

## 竞选人须具有中央空调管道和冷却塔安装、改造、维修的工程业绩。提供2021年1月1日（含）以来已完工2个及以上的类似工程业绩；类似工程业绩是指：公共建筑中央空调系统管道安装、改造、维修工程，提供合同复印件加盖竞选人公章。

特别提示：

## 1.上述条件所需提交的相关证明材料复印件等均应加盖单位公章。

## 2.采购人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。采购人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

- 四、比选报名

（一）比选文件的获取

自行在重庆医科大学附属第一医院官网（https://www.hospital-cqmu.com）下载。

（二）竞选文件的递交

1.递交开始时间：2025 年 05 月 08 日 14 时 20 分（北京时间）。

2.递交截止时间：2025 年 05 月 08 日 14 时 50 分（北京时间）。

3.递交地点：重庆市渝中区友谊路1号重庆医科大学附属第一医院采购管理处5号楼A栋711室。

4.递交方式：指定专人递交竞选文件，不接受邮寄等其他方式。(递交文件时需提供单独准备的法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及相应身份证原件备验。)

5.逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件、不按比选文件要求密封竞选文件的竞选人，比选人不予受理。竞选文件的份数应包括：竞选文件正本 1份、副本2份，电子版形式（U盘）1份，电子文档内容包括竞选文件的Word版及纸质正本扫描后的PDF版。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子文档内容包括竞选文件的Word版及纸质正本扫描后的PDF版，Word文本、PDF文本应与纸质文件正本一致，否则，评审小组将认定为符合性审查不通过，属无效响应。

6.竞选人应仔细检查和阅读比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，应在 2025 年  04 月    29日 18 时 00 分（北京时间）前书面形式（加盖公司公章）递交至重庆医科大学附属第一医院采购管理处。比选人在 2025 年  04  月  30  日 18 时 00分（北京时间）前对所有竞选人提出的问题进行回答，并上传至https://www.hospital-cqmu.com，各竞选人自行下载，比选人不再另行通知。不论竞选人阅读与否，比选人都视为竞选人已收到相关答疑、补遗并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。

7.比选人对比选文件进行补遗的时间：补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间3日前发布，发布时间至竞选截止时间不足3日的，顺延提交竞选文件截止及比选时间。

- 五、比选时间、地点

（一）比选时间：2025 年 05 月 08 日 15 时 00 分（北京时间）。

（二）比选地点：重庆市渝中区友谊路1号重庆医科大学附属第一医院采购管理处5号楼A栋711室。

（三）比选地点门禁登记：按照医院5号楼A栋1楼门禁要求，请前来参加比选的竞选人自行进入重庆医科大学附属第一医院官网，在“采购管理处-下载专区”模块下载《重医附一院采购管理处相关业务供应商办事门禁登记表》并按要求填写，该表需加盖单位公章，来院时在5号楼A栋1楼保安处交表后进入。

特别提示：

因换取门禁卡及刷脸登记需要一定时间，请竞选人提前15分钟以上到达1楼保安处登记，以免造成延误。否则，由此带来的一切损失由竞选人自行承担。

- 六、发布公告的媒介

本项目的比选公告、答疑、补遗文件（如果有）一律在“重庆医科大学附属第一医院官网（https://www.hospital-cqmu.com）”发布，请各竞选人注意下载；无论竞选人下载与否，均视同竞选人已知晓本项目答疑、补遗文件（如果有）的内容。

## 七、联系方式

比选人：重庆医科大学附属第一医院

地  址：重庆市渝中区友谊路1号

需求部门联系人（技术咨询）：  王老师    电  话：023-89012400

采购管理处联系人：            赵老师    电  话：023-89013962

# 第二章  竞选人须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | 1.本次报价须为人民币报价，实行包干价，投标人应按“重医附一院袁家岗院区中央空调系统2025年夏季换季维修项目报价明细表”逐项报价并汇总。 2.投标报价包含（但不限于此）：主材、辅材、部件拆除人工费用、安装调试费、保温、拆装工具费用、保险费、安全文明施工措施费、招标文件明示的风险费、护具费、架料费、材料设备运输费、垃圾清除费、资料档案整理、管理费、税费、利润等等投标人为完成本招标文件规定的所有该项目施工作业所需的全部费用。因投标人自身原因造成漏报、少报情况，其投标人自行承担责任，招标人不再另行支付其它费用。 3.所有的材料、辅材、安装维修工具、安装配件的实际使用数量均由投标人按现场实际情况自行计算并负责采购，任何漏报情况均视为包含在本项目中，中标后不再调整。 4.投标人使用的材料材质应按招标文件执行，并须注明生产厂家和品牌。 |
|  | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 10万元（大写：壹拾万圆整）。竞选人的投标总报价不得高于最高限价，否则，将被认定为无效响应。 |
|  | 踏勘现场 | 1.采购人不组织集中踏勘，各潜在投标人可自行在工作时间前往项目现场踏勘，踏勘费用自理，其余时间恕不接受踏勘。踏勘人员不超过2人，请携带本人身份证，自觉遵守采购人项目地的秩序、安全、保密、防疫管理等相关规定。潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供潜在投标人参考，采购人不对潜在投标人据此做出的判断和决策负责。无论潜在投标人是否踏勘过现场，均被认为已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件，了解现场施工位置、施工场地、材料堆放场地、运输通道等现场施工条件，以便准确报价。任何因忽视现场踏勘导致的错误判断、主观推论引起报价错误，均由投标人自行负责，招标人概不调整费用。 2.踏勘时间、联系人及电话： 踏勘时间：工作日9:00-12:00，15：00-17:00 联系人：王老师 023-89012400 |
|  | 答疑会 | 不组织。 |
|  | 竞选预备会 | 不召开。 |
|  | 联合体竞选 | 不接受。 |
|  | 合同分包、转包 | 不允许。 |
|  | 备选竞选方案递交 | 不允许。 |
|  | 比选文件的其他材料 | 比选人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分。 |
|  | 竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）。 |
|  | 竞选有效期 | 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算）。 |
|  | 签字盖章要求 | （1）竞选人提供的相关证明材料复印件、承诺函等均应加盖竞选单位法人章。 （2）竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 （3）未按上述规定执行的，交由评审小组作否决竞选处理。 |
|  | 竞选文件的份数 | 竞选文件正本 1份、副本2份，电子版形式（U盘）1份，否则由评审小组作否决竞选处理。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子文档内容包括竞选文件的Word版及纸质正本扫描后的PDF版，Word版与纸质文件正本一致，如不一致或损坏情况以纸质文件正本为准。 |
|  | 竞选文件 密封要求 | （1）竞选文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达递交地点。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。 （2）封套上写明： 应在“竞选文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称）（项目号）竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
|  | 响应文件的 真实性要求 | 比选人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实。若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
|  | 是否退还竞选文件 | 否。 |
|  | 中选公示 | 中选结果在https://www.hospital-cqmu.com上进行公示，公示期为3个工作日。 |
|  | 履约保证金 | 不收取。 |
|  | 付款方式 | 详见第三章采购需求。 |
|  | 重新比选的情形 | 有下列情形之一的，比选人将重新比选： （1）竞选截止时间止，竞选人少于3个的； （2）经评审小组评审后否决所有竞选的； （3）经评审小组评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足3个的，评审小组应当否决所有竞选。 |
|  | 异议、投诉处理 | （1）竞选人或者其他利害关系人就本项目的评审结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当及时答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 （2）提出异议或投诉时应当包括下列内容： ① 异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式； ② 被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； ③ 异议或投诉事项的基本事实； ④ 请求及主张； ⑤ 涉及事项的证据、证明材料。 （3）异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位法人章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 （4）异议和投诉受理单位：重庆医科大学附属第一医院采购管理处。联系电话：023-89013611。 |
|  | 纪律要求须知 | （1）竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选： ① 竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容； ② 竞选人之间约定中选人； ③ 竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选； ④ 属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选； ⑤ 竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。 （2）有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选： ① 不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制； ② 不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜； ③ 不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人； ④ 不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异； ⑤ 不同竞选人的竞选文件相互混装； ⑥ 不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。 （3）竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为： ① 使用伪造、变造的许可证件； ② 提供虚假的财务状况或者业绩； ③ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； ④ 提供虚假的信用状况； ⑤ 其他弄虚作假的行为。 |
|  | 注意事项 | 项目评审当天，竞选人应保证竞选文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与比选人就本项目进行沟通（在接到通知后的在评审委员会规定时间（一般为30分钟）内未回复做无效处理）。 |
|  | 其他 | （1）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求； （2）本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格、行业标准等描述与国家最新要求不一致时以国家最新要求为准。 |
|  | 说明 | （1）竞选人产生的一切费用由竞选人自行承担； （2）若比选遇特殊情况，比选人有权终止采购项目； （3）比选文件相关部分出现的“投标人”、“中标人”、“乙方”、“报价方”等描述，在比选阶段均表示“竞选人”； 比选文件相关部分出现的“招标人”、“采购人”、“甲方”、“需求方”等描述，在比选阶段均表示“比选人”。 “招标文件”、“投标文件”、“投标保证金”等描述同理； （4）本比选文件最终解释权归比选人所有。 |

# 采购需求

### 项目简介

### 根据年度工作计划，开展袁家岗院区中央空调系统2025年夏季换季维修作业。经巡查发现部分阀门、管道损坏或锈蚀，需要更换、维修和改造，重庆医科大学附属第一医院现以公开比选的方式确定 1 名成交供应商。

# 技术、服务要求

（一）工作内容

具体维修项目如表1“重医附一院袁家岗院区中央空调系统2025年夏季换季维修项目汇总表”所示

- 表1  重医附一院袁家岗院区中央空调系统2025年夏季换季维修项目汇总表

| 重医附一院袁家岗院区中央空调系统2025年夏季换季维修项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 地点 | 事项 | 工程说明 | 单位 | 数量 | 材料品牌要求 | 备注 |
| 1 | 1 号 楼 | 2楼与3号楼通道 | 主管道漏水 | 管径DN40、长度10m、弯头2个 | 项 | 1 | 1、阀门材质为碳钢或者铸钢。 给排水阀门、宁波埃美柯阀门、上海良工阀门、上海标一阀门、上海沪工阀门品牌产品中选择。 2、空调水管材质要求用镀锌钢管丝接或焊接； 3、位置特殊，轴承材质好，减少噪音。 | 规格参照原管径；做好保温处理。 |
| 2 |  | 12楼护士值班室 | 盘管供回水管漏水 | 管径DN20、长度8m、阀门、金属软接 | 项 | 1 |  |  |
| 3 |  | 2楼库房至外通道 | 主管道漏水（供回水） | 管径DN125、长度52m、弯头4个、法兰2个（含三台盘管分支连接）施工难度较大 | 项 | 1 |  |  |
| 4 |  | 负二楼空调机房 | 冷却水泵3#出水阀 | DN200、法兰式（闸阀，长395mm) | 个 | 1 |  | 所有辅材同时自备； |
| 5 |  | 负二楼高区换热器 | 排水管漏水 | 管径DN40、长度1.5m、弯头1个、法兰片1个、阀门1个（DN40截止阀）、DN100*320mm补水阀（减压阀） | 项 | 1 |  |  |
| 6 |  | 负二楼中区生活热水 | 供水铜管漏水 | 焊补 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 2 号 楼 | 14楼22床 | 空调盘管漏水，需要更换盘管 | 2号楼14楼22床盘管型号，SGCK600PDS2-DC风量1271立方，220V，0.49A，108W，左进水，四管制，DN20管径 | 项 | 1 |  |  |
| 8 |  | 负一楼2号新风机 | 表冷器更换及冷暖阀门 | DN65 4个（法兰蝶阀）、DN65二通阀体1个（热水，不换执行器）。冷热表冷器尺寸：900*740（外框），700*540（内框），冷6排管，热4排管 | 项 | 1 |  |  |
| 9 |  | 负一楼11号集水坑 | 排水管道更换 | 管径DN50、长度10米、弯头1个 | 项 | 1 |  |  |
| 10 |  | 负一楼中庭 | 管道更换 | 管径DN150、长度2米、弯头1个 | 项 | 1 |  |  |
| 11 |  | 负二楼1号集水坑 | 管道漏水 | 管径DN50/DN65、长度各6米、弯头、法兰盘 | 项 | 1 |  |  |
| 12 |  | 冷却泵3号 | 更换止回阀及蝶阀 | DN300，止回阀（长270mm）1个、对夹式蝶阀2个 | 项 | 1 |  |  |
| 13 |  | 冷却泵1号 | 更换蝶阀 | DN300、对夹式蝶阀2个 | 个 | 2 |  |  |
| 14 |  | 1#2#机组冷却水管 | 几处锈蚀 | 锈蚀处焊补 | 项 | 1 |  |  |
| 15 |  | 1楼3号新风机阀 | 管道漏水焊补 | 管径DN200（弯头焊补） | 项 | 1 |  |  |
| 16 |  | 4楼新风机 | 送风软接更换 | 帆布 | 项 | 1 |  |  |
| 17 |  | 5楼527（物理治疗室3） | 盘管冷水铜管漏水（更换盘管） | 管径DN20、四管制（左式，6号盘管） | 台 | 1 |  |  |
| 18 |  | 5楼508漏水 | 管道更换 | 管径DN20、长度5米、阀门+软接 | 项 | 1 |  |  |
| 19 |  | 9楼1号新风机 | 轴承、端盖更换（异响） | ABB电机，4KW | 台 | 1 |  |  |
| 20 |  | 15楼2号新风机 | 轴承、端盖更换（异响） | ABB电机，4KW | 台 | 1 |  |  |
| 21 |  | 11楼临床资料室 | 空调漏水（表冷盘管更换） | 管径DN20、四管制、阀门+软接（左式，回风箱长700mm） | 项 | 1 |  |  |
| 22 |  | 冷却塔 | 4号电机维修 | 5.5kw(绕线圈，换轴承） | 台 | 1 |  |  |
| 23 |  | ‘-1F057房间 | 风机盘管漏水 | 更换DN20的阀门及二通阀，包含软接部分 | 项 | 1 |  |  |
| 24 |  | 3F349房间 | 更换阀门 | 更换DN20冷冻水二通阀 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 5 号 楼 | 负二楼9号废水坑 | 管道穿孔（更换） | 管径DN80 2根 共8m,4个法兰 | 项 | 1 |  |  |
| 26 |  | A栋8楼805（东面第二台） | 供水管道更换 | 管径DN20、长度3米、阀门+软接 | 项 | 1 |  |  |
| 27 |  | A栋9楼 | 新风机异响（维修） | 2.2KW,换轴承 | 台 | 1 |  |  |
| 28 |  | A栋14楼1408房间 | 漏水管道更换 | 管径DN25、长度2米 | 项 | 1 |  |  |
| 29 |  | B栋1楼CT操作室背面 | 设备机房空调漏水（更换管道） | 管径DN20、长度2米、阀门+软接 | 项 | 1 |  |  |
| 30 |  | B栋10楼58床 | 空调漏水 | 管径DN20、二通阀、阀门+软接 | 项 | 1 |  |  |
| 31 |  | A栋1306 | 漏水管道更换 | 管径DN40、长度5米 | 项 | 1 |  |  |
| 32 |  | A栋3F312通道 | 漏水管道更换 | 管径DN25、长度3米 | 项 | 1 |  |  |

（二）工作要求

1.工作要求

①中标单位应提前与招标单位沟通，制定合理可行改造方案，确保项目改造过程安全、运行结果安全。

②严格遵守招标单位的技术、安全、保密、保卫及相关管理工作制度规定。

③改造期间因中标单位原因造成的人员及设备安全事故概由中标单位负责。

④中标单位工作期间需主动与招标人沟通，确保工作过程不影响招标人正常的工作开展。

⑤中标单位需对招标人的各项事项及其所提供的相关文件、资料、信息等进行严格保密。

2.现场施工作业人员要求

由于维修事项比较多，每个分项派驻现场进行施工的工作人员应为具有实地操作、安装调试经验的熟练工。

三、商务要求

（一）服务地址：重庆市渝中区袁家岗友谊路1号（袁家岗院区）。

- （二）服务范围：重庆医科大学附属第一医院袁家岗院区（详见表1重医附一院袁家岗院区中央空调系统2025年夏季换季维修项目汇总表）。

- （三）服务时间：此次招标维修内容主要集中在2025年上半年冬转夏换季时段，具体时间以采购人通知为准。

- （四）报价要求：

1.本次报价须为人民币报价，实行包干价，投标人应按“重医附一院袁家岗院区中央空调系统2025年夏季换季维修项目报价明细表”逐项报价并汇总。

2.投标报价包含（但不限于此）：主材、辅材、部件拆除人工费用、安装调试费、保温、拆装工具费用、保险费、安全文明施工措施费、招标文件明示的风险费、护具费、架料费、材料设备运输费、垃圾清除费、资料档案整理、管理费、税费、利润等等投标人为完成本招标文件规定的所有该项目施工作业所需的全部费用。因投标人自身原因造成漏报、少报情况，其投标人自行承担责任，招标人不再另行支付其它费用。

3.所有的材料、辅材、安装维修工具、安装配件的实际使用数量均由投标人按现场实际情况自行计算并负责采购，任何漏报情况均视为包含在本项目中，中标后不再调整。

4.投标人使用的材料材质应按招标文件执行，并须注明生产厂家和品牌。

- （五）质保期：

- 质保期为一年，从双方签字验收合格之日起算。

（六）付款方式及验收：

本项目无预付款，待安装完成调试合格，达到正常使用运行要求后，双方签字视为项目验收合格，验收合格后一次性无息支付。

（七）违约责任

1.中标单位需在规定时间内按照相关技术规范、规章制度和要求开展工作，若因中标单位原因延迟，则每延迟一天，承担合同总金额5‰的违约责任，累计计算，总金额不超过合同金额的5%，该违约金由招标人在应支付给中标单位的费用中直接扣除。当累计超过15天，招标人有权解除合同，除尚未支付的费用不再支付外，招标人无需承担任何违约责任。

2.中标单位如不按规范作业、工作内容和要求完成不符合合同约定，造成招标人设备、设施损坏或给招标人医疗工作造成影响，中标单位将承担全部责任并赔偿招标人的一切损失。

3.招标单位无正当理由终止合同的，需承担合同金额10%的违约责任金；如中标单位主动要求提前解除合同的，需承担合同金额10%的违约责任金。

# 第四章  评审程序及方法（最低评审价法）

- 一、评审方法

本项目综合竞选人的报价、商务、方案等资料，采用最低评审价法进行评审。按符合比选要求的价格进行排序，报价最低作为本项目中标候选人。若竞选人最终总报价相同，由比选人自行确定。

- 二、比选程序

- （一）主持人按下列程序进行比选：

1.宣布比选纪律。

2.竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。竞选人代表、比选人代表、监督人签字确认密封情况。

3.核对竞选人代表身份信息（递交响应文件时需提供单独准备的法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及相应身份证原件备验）。

4.资格审查和符合性审查。

5.组织二次报价（即为最终报价，必要时对报价及相关内容作出说明）。

6.进行比选

7.比选结束。

（二）评审小组按以下程序独立履行评审职责：

- 1. 资格审查

| 序号 | 资格审查项 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | （1）竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 （2）竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |

|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 特定资格条件审查 | 竞选人须具有中央空调管道和冷却塔安装、改造、维修的工程业绩。提供2021年1月1日（含）以来已完工2个及以上的类似工程业绩；类似工程业绩是指：公共建筑中央空调系统管道安装、改造、维修工程。 | 竞选人提供合同复印件。 |

- 2. 符合性审查

| 序号 | 符合性审查项 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞选文件签字盖章 法定代表人身份证明及授权委托书 | 竞选文件上签字盖章要求符合比选文件规定。 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全完整。 |
|  |  | 报价唯一 | 总报价及单价报价均不得超过最高限价，且均只能有唯一报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞选文件编制 | 符合采购文件编制的实质性要求。 注：竞选人无需另行提供证明材料。 |
| 3 | 实质性 响应审查 | 竞选文件内容 | 对比选文件第一章、第三章规定的内容全部作出实质性响应承诺。 |

- 3.组织二次报价（最终报价）

比选人组织通过资格审查和符合性审查的竞选人作出二次报价（最终报价）。

说明：

（1）报价保留至小数点后两位；

- 三、 无效响应条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，应为无效竞选文件：

（一）竞选人的竞选文件未通过资格审查和符合性审查的。

（二）竞选人超出营业范围参与竞选的。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项下的竞选活动，上述竞选人的竞选文件均无效。

（四）竞选人未按照比选文件第六篇比选文件格式中所规定签字、盖章的。

（五）竞选文件出现多个报价方案或报价的。

（六）报价超出比选文件规定的采购预算（最高限价）的。

（七）竞选人的服务期及响应有效期不满足比选文件要求的。

（八）未按规定对竞选文件进行密封的。

（九）竞选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

- 四、废标条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的竞选人或者对比选文件作实质响应的竞选人不足三家的。

（二）竞选人的报价均超过了采购预算，比选人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

（五）废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织。

（六）评审小组综合分析报价、技术、商务等因素，一致认定应当重新组织。

# 第五章  竞选文件格式

- （未规定格式的，由竞选人自定）

目  录

一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）报价一览表（初始报价）

（三）报价明细表（初始报价）

二、商务部分

比选文件要求的方案或证明材料

- 三、技术部分

比选文件要求的方案或证明材料

- 四、资格文件及其他

- （一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

- （三）承诺

1.基本资格条件承诺函

2.实质性响应承诺函

- 五、最终报价表[提示：《最终报价表》于比选当日填写，请单独准备并加盖竞选单位法人章。]

（一）报价一览表（最终报价）

（二）报价明细表（最终报价）

一、竞选函部分

目  录

- （一）竞选函

- （二）报价一览表（初始报价）

- （三）报价明细表（初始报价）

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了	   （项目名称）（项目号）    比选文件的全部内容，愿意以下列方式对项目进行报价：初始报价人民币（小写）          ，（大写）	    ，以我公司最终报价为准。设计、供货和安装质量达到比选文件的要求，按合同约定完成全部设计、供货和服务工作内容。

2. 我方承诺此次比选的竞选有效期为 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算），在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件规定向你方递交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 22 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5.  	（其他补充说明）。

竞选人：                　    　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

座    机：                                  手    机：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）报价一览表（初始报价）

| 项目名称 （项目编号） |  |
| --- | --- |
| 竞选人名称 |  |
| 初始报价 | 人民币 元（大写： ） |

竞选人                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1. 报价最多保留两位小数；

- （三）报价明细表（初始报价）

- 项目名称（项目编号）：

| 重医附一院袁家岗院区中央空调系统2025年夏季换季维修项目报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 地点 | 事项 | 工程说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 材料品牌要求 | 备注 |
| 1 | 1 号 楼 | 2楼与3号楼通道 | 主管道漏水 | 管径DN40、长度10m、弯头2个 | 项 | 1 |  |  | 1、阀门材质为碳钢或者铸钢。 给排水阀门、宁波埃美柯阀门、上海良工阀门、上海标一阀门、上海沪工阀门品牌产品中选择。 2、空调水管材质要求用镀锌钢管丝接或焊接； 3、位置特殊，轴承材质好，减少噪音。 | 规格参照原管径；做好保温处理。 |
| 2 |  | 12楼护士值班室 | 盘管供回水管漏水 | 管径DN20、长度8m、阀门、金属软接 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 2楼库房至外通道 | 主管道漏水（供回水） | 管径DN125、长度52m、弯头4个、法兰2个（含三台盘管分支连接）施工难度较大 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 负二楼空调机房 | 冷却水泵3#出水阀 | DN200、法兰式（闸阀，长395mm) | 个 | 1 |  |  |  | 所有辅材同时自备； |
| 5 |  | 负二楼高区换热器 | 排水管漏水 | 管径DN40、长度1.5m、弯头1个、法兰片1个、阀门1个（DN40截止阀）、DN100*320mm补水阀（减压阀） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 负二楼中区生活热水 | 供水铜管漏水 | 焊补 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 2 号 楼 | 14楼22床 | 空调盘管漏水，需要更换盘管 | 2号楼14楼22床盘管型号，SGCK600PDS2-DC风量1271立方，220V，0.49A，108W，左进水，四管制，DN20管径 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 负一楼2号新风机 | 表冷器更换及冷暖阀门 | DN65 4个（法兰蝶阀）、DN65二通阀体1个（热水，不换执行器）。冷热表冷器尺寸：900*740（外框），700*540（内框），冷6排管，热4排管 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | 负一楼11号集水坑 | 排水管道更换 | 管径DN50、长度10米、弯头1个 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 负一楼中庭 | 管道更换 | 管径DN150、长度2米、弯头1个 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | 负二楼1号集水坑 | 管道漏水 | 管径DN50/DN65、长度各6米、弯头、法兰盘 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 冷却泵3号 | 更换止回阀及蝶阀 | DN300，止回阀（长270mm）1个、对夹式蝶阀2个 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | 冷却泵1号 | 更换蝶阀 | DN300、对夹式蝶阀2个 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 14 |  | 1#2#机组冷却水管 | 几处锈蚀 | 锈蚀处焊补 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  | 1楼3号新风机阀 | 管道漏水焊补 | 管径DN200（弯头焊补） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 4楼新风机 | 送风软接更换 | 帆布 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 5楼527（物理治疗室3） | 盘管冷水铜管漏水（更换盘管） | 管径DN20、四管制（左式，6号盘管） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 5楼508漏水 | 管道更换 | 管径DN20、长度5米、阀门+软接 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | 9楼1号新风机 | 轴承、端盖更换（异响） | ABB电机，4KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | 15楼2号新风机 | 轴承、端盖更换（异响） | ABB电机，4KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 11楼临床资料室 | 空调漏水（表冷盘管更换） | 管径DN20、四管制、阀门+软接（左式，回风箱长700mm） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 冷却塔 | 4号电机维修 | 5.5kw(绕线圈，换轴承） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  | ‘-1F057房间 | 风机盘管漏水 | 更换DN20的阀门及二通阀，包含软接部分 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | 3F349房间 | 更换阀门 | 更换DN20冷冻水二通阀 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 5 号 楼 | 负二楼9号废水坑 | 管道穿孔（更换） | 管径DN80 2根 共8m,4个法兰 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | A栋8楼805（东面第二台） | 供水管道更换 | 管径DN20、长度3米、阀门+软接 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 27 |  | A栋9楼 | 新风机异响（维修） | 2.2KW,换轴承 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 28 |  | A栋14楼1408房间 | 漏水管道更换 | 管径DN25、长度2米 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 29 |  | B栋1楼CT操作室背面 | 设备机房空调漏水（更换管道） | 管径DN20、长度2米、阀门+软接 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 30 |  | B栋10楼58床 | 空调漏水 | 管径DN20、二通阀、阀门+软接 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 31 |  | A栋1306 | 漏水管道更换 | 管径DN40、长度5米 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 32 |  | A栋3F312通道 | 漏水管道更换 | 管径DN25、长度3米 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价最多保留两位小数；

法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（签署或盖章）

年     月     日

二、商务部分

目 录

[提示：竞选人根据比选文件要求提供相关证明材料]

### 三、技术部分

目  录

[提示：竞选人根据比选文件要求提供相关证明材料]

### 四、资格文件及其他

目  录

- （一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

- （三）承诺

- 1.基本资格条件承诺函

- 2.实质性响应承诺函

（一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

法定代表人身份证明

致：                     （比选人名称）：

（法定代表人姓名及身份证号码）在

（竞选人名称）任     （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

竞选人：                     （盖竞选人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX                 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致：                     （比选人名称）：

（竞选人法定代表人姓名及身份证号码）是

（竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理        （项目名称）（项目编号）的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                           竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                         （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

竞选人：                     （盖竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

基本资格条件承诺函

致                   （比选人）：

（竞选人）郑重承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受配合比选人提供相关证明材料，证明我方符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

竞选人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

实质性要求承诺函

（比选人名称）   ：

我公司	       （竞选人名称）    参加了贵单位                （比选项目名称）（项目号）       的竞选，若我公司中选，自愿对比选文件第一章、第三章规定的全部内容作出实质性响应承诺,相关要求全部纳入合同约定条款中。

特此承诺！

竞选人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

- 最终报价

[提示：《最终报价表》于比选当日填写，请单独准备并加盖竞选单位法人章。]

目  录

- （一）报价一览表（最终报价）

- （二）报价明细表（最终报价）

- 报价一览表（最终报价）

[提示：《最终报价表》于比选当日填写，请单独准备并加盖竞选单位法人章。]

| 项目名称 （项目编号） |  |
| --- | --- |
| 竞选人名称 |  |
| 最终报价 | 人民币 元（大写： ） |

说明：

- 报价最多保留两位小数；

法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（签署或盖章）

年     月     日

- 报价明细表（最终报价）

[提示：《最终报价表》于比选当日填写，请单独准备并加盖竞选单位法人章。]

- 项目名称（项目编号）：

| 重医附一院袁家岗院区中央空调系统2025年夏季换季维修项目报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 地点 | 事项 | 工程说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 材料品牌要求 | 备注 |
| 1 | 1 号 楼 | 2楼与3号楼通道 | 主管道漏水 | 管径DN40、长度10m、弯头2个 | 项 | 1 |  |  | 1、阀门材质为碳钢或者铸钢。 给排水阀门、宁波埃美柯阀门、上海良工阀门、上海标一阀门、上海沪工阀门品牌产品中选择。 2、空调水管材质要求用镀锌钢管丝接或焊接； 3、位置特殊，轴承材质好，减少噪音。 | 规格参照原管径；做好保温处理。 |
| 2 |  | 12楼护士值班室 | 盘管供回水管漏水 | 管径DN20、长度8m、阀门、金属软接 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 2楼库房至外通道 | 主管道漏水（供回水） | 管径DN125、长度52m、弯头4个、法兰2个（含三台盘管分支连接）施工难度较大 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 负二楼空调机房 | 冷却水泵3#出水阀 | DN200、法兰式（闸阀，长395mm) | 个 | 1 |  |  |  | 所有辅材同时自备； |
| 5 |  | 负二楼高区换热器 | 排水管漏水 | 管径DN40、长度1.5m、弯头1个、法兰片1个、阀门1个（DN40截止阀）、DN100*320mm补水阀（减压阀） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 负二楼中区生活热水 | 供水铜管漏水 | 焊补 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 2 号 楼 | 14楼22床 | 空调盘管漏水，需要更换盘管 | 2号楼14楼22床盘管型号，SGCK600PDS2-DC风量1271立方，220V，0.49A，108W，左进水，四管制，DN20管径 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 负一楼2号新风机 | 表冷器更换及冷暖阀门 | DN65 4个（法兰蝶阀）、DN65二通阀体1个（热水，不换执行器）。冷热表冷器尺寸：900*740（外框），700*540（内框），冷6排管，热4排管 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | 负一楼11号集水坑 | 排水管道更换 | 管径DN50、长度10米、弯头1个 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 负一楼中庭 | 管道更换 | 管径DN150、长度2米、弯头1个 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | 负二楼1号集水坑 | 管道漏水 | 管径DN50/DN65、长度各6米、弯头、法兰盘 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 冷却泵3号 | 更换止回阀及蝶阀 | DN300，止回阀（长270mm）1个、对夹式蝶阀2个 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | 冷却泵1号 | 更换蝶阀 | DN300、对夹式蝶阀2个 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 14 |  | 1#2#机组冷却水管 | 几处锈蚀 | 锈蚀处焊补 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  | 1楼3号新风机阀 | 管道漏水焊补 | 管径DN200（弯头焊补） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 4楼新风机 | 送风软接更换 | 帆布 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 5楼527（物理治疗室3） | 盘管冷水铜管漏水（更换盘管） | 管径DN20、四管制（左式，6号盘管） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 5楼508漏水 | 管道更换 | 管径DN20、长度5米、阀门+软接 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | 9楼1号新风机 | 轴承、端盖更换（异响） | ABB电机，4KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | 15楼2号新风机 | 轴承、端盖更换（异响） | ABB电机，4KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 11楼临床资料室 | 空调漏水（表冷盘管更换） | 管径DN20、四管制、阀门+软接（左式，回风箱长700mm） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 冷却塔 | 4号电机维修 | 5.5kw(绕线圈，换轴承） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  | ‘-1F057房间 | 风机盘管漏水 | 更换DN20的阀门及二通阀，包含软接部分 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | 3F349房间 | 更换阀门 | 更换DN20冷冻水二通阀 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 5 号 楼 | 负二楼9号废水坑 | 管道穿孔（更换） | 管径DN80 2根 共8m,4个法兰 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | A栋8楼805（东面第二台） | 供水管道更换 | 管径DN20、长度3米、阀门+软接 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 27 |  | A栋9楼 | 新风机异响（维修） | 2.2KW,换轴承 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 28 |  | A栋14楼1408房间 | 漏水管道更换 | 管径DN25、长度2米 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 29 |  | B栋1楼CT操作室背面 | 设备机房空调漏水（更换管道） | 管径DN20、长度2米、阀门+软接 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 30 |  | B栋10楼58床 | 空调漏水 | 管径DN20、二通阀、阀门+软接 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 31 |  | A栋1306 | 漏水管道更换 | 管径DN40、长度5米 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 32 |  | A栋3F312通道 | 漏水管道更换 | 管径DN25、长度3米 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价最多保留两位小数；

法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（签署或盖章）

年     月     日

（结束）